# INFORME 1a FASE

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIGITALES

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

31 de octubre de 2022

Autores: Alex Agustín y Amanda Sin

# 0. Índice

0. Índice	2

1. Descripción del proyecto	3

2. Descripción de los módulos	4

2.1 Módulo LT24Setup	4

2.1.1 Descripción de su función	4

2.1.2 Descripción de las entradas y salidas	4

2.2 Módulo LCD_CTRL	6

2.2.1 Descripción de su función	6

2.2.2 Descripción de sus entradas y salidas	6

2.2.3 Diseño del bloque	8

UNIDAD DE PROCESO:	8

UNIDAD DE CONTROL:	11

2.3 Módulo LCD_DRAWING	14

2.3.1 Descripción de su función	14

2.3.1 Descripción de sus entradas y salidas	14

2.3.3 Diseño del bloque	16

UNIDAD DE PROCESO:	16

UNIDAD DE CONTROL:	17

3. Conclusiones	18

2. Bibliografía	18

# Descripción del proyecto

En este proyecto, se quiere controlar gráficamente una pantalla-módulo táctil LCD LT241. De este modo, se tratará de representar dibujos simples en la misma, así como borrarla, mediante comandos enviados por teclado. Para poder comunicar la pantalla con el teclado utilizaremos un UART2 (Transmisor-Receptor Asíncrono Universal). Este dispositivo integrado en la placa base controla los puertos y define un protocolo para el intercambio de datos en serie entre dos dispositivos.

La pantalla-módulo táctil LCD LT24 tiene una resolución de 240x320. Asimismo, este módulo puede ser utilizado en varias placas Terasic. En nuestro caso, hemos hecho uso de una placa DE1-SoC3. Dicha conexión se realiza a través de la interfaz 2x20 GPIO.

Figura 1: muestra los componentes de la placa DE1-SoC

En esta primera parte de la práctica, se describe el funcionamiento de los módulos que conforman el sistema digital a diseñar, junto con sus entradas y salidas. Asimismo, se aporta el diseño de la unidad de control y la unidad de proceso requeridas en cada caso. Por otro lado, se ha producido el código vhdl requerido para las funcionalidades especificadas y se aporta el resultado de las simulaciones del mismo.

# 2. Descripción de los módulos

El sistema está formado por tres módulos: LT24Setup, LCD_CTRL y LCD_DRAWING. A través de estos se implementarán las funcionalidades requeridas. A continuación, se profundizará en cada módulo, proporcionando su función, una descripción de sus entradas y salidas y el diseño de sus unidades de control y de proceso.

## 2.1 Módulo LT24Setup

### 2.1.1 Descripción de su función

El módulo LT24Setup se encarga de la inicialización de la pantalla LCD. A modo de intermediario, se hace uso del driver ILI93414 mediante el control de las líneas que lo conducen. Este es un controlador gráfico de chip único para pantallas de tipo a-Si TFT LCD5. Es decir, para pantallas de cristal líquido de transistores de película fina, compuestas por silicio amorfo. De este modo, las operaciones en la pantalla LCD se realizarán a través del módulo LT24Setup  que hará uso a su vez del driver ILI9341.

### 2.1.2 Descripción de las entradas y salidas

Tabla 1: tabla que describe las entradas del módulo LT24Setup

| Entradas |  |
| --- | --- |
| Nombre | Descripción |
| LT24_CS_N_Int | Señal de selección de chip. |
| LT24_WR_N_Int | Señal de escritura que escribe en el flanco ascendente. |
| LT24_RD_N_Int | Señal de lectura. MCU realiza la lectura en el flanco ascendente. |
| LT24_RS_Int | Señal que indica si lo que se envía desde las líneas de datos es un comando o un dato. D/CX=0 selección de comando. D/CX=1 selección de datos. |
| LT24_D_int | Dato de 16 bits proveniente de LCD_CTRL. Porta el comando o dato a enviar al driver. |

Tabla 2: tabla que describe las salidas del módulo LT24Setup

| Salidas |  |
| --- | --- |
| Nombre | Descripción |
| LT24_LCD_ON | Señal para indicar al driver que se ha de encender la pantalla. |
| LT24_RESET_N | Señal que resetea el dispositivo y ha de ser aplicada para inicializar el chip adecuadamente. |
| LT24_CS_N | Señal de selección de chip. |
| LT24_WR_N | Señal de escritura que escribe en el flanco ascendente. |
| LT24_RD_N | Señal de lectura. MCU realiza la lectura en el flanco ascendente. |
| LT24_RS | Señal que indica si lo que se envía desde las líneas de datos es un comando o un dato. D/CX=0 selección de comando. D/CX=1 selección de datos. |
| LT24_D | Dato de 16 bits. Porta el comando o dato a enviar al driver. |
| LT24_Init_Done | Señal que indica que se ha completado el proceso de inicialización. |

Figura 2: muestra las entradas y salidas del módulo LT24Setup.

## 2.2 Módulo LCD_CTRL

### 2.2.1 Descripción de su función

La función de LDC_CONTROL es manejar los datos y comandos para poder ejecutar las operaciones indicadas. De este modo, será el encargado de dar las coordenadas correspondientes al lugar de la pantalla a donde se ha de mover el cursor (XCOL, YROW). Asimismo, habrá de dar un código RGB y un número de píxeles a dibujar en el color indicado.

Para realizar dichas acciones envía tanto comandos como datos a LT24Setup. Asimismo, esta información será acorde a lo determinado por el módulo LCD_DRAWING, quien le proporcionará la información sobre las acciones a realizar. Una vez terminados sus quehaceres, el módulo LCD_CTRL enviará ciertas señales a LCD_DRAWING para notificar la completitud de sus funciones.

### 2.2.2 Descripción de sus entradas y salidas

Tabla 3: tabla que indica las entradas del módulo LCD_CTRL.

| Entradas |  |
| --- | --- |
| Nombre | Descripción |
| LCD_Init_Done | Señal que indica que el driver está inicializado (1 bit). Proviene del módulo LT24Setup. |
| OP_SETCURSOR | Señal que indica que la operación que se quiere realizar es el posicionamiento del cursor (1 bit). Proviene del módulo LCD_DRAWING. |
| OP_DRAWCOLOUR | Señal que indica que la operación que se quiere realizar es pintar un determinado número de píxeles. Proviene del módulo LCD_DRAWING. |
| XCOL | Dato de 8 bits que indica la coordenada horizontal en la que se ha de colocar el cursor. Requiere una longitud binaria de 8 bits (0 – 255) para representar los 240 píxeles de altura de la pantalla. Proviene del módulo LCD_DRAWING. |
| YROW | Dato de 9 bits que indica la coordenada vertical en la que se ha de colocar el cursor. Requiere una longitud binaria de 9 bits (0 - 511) para representar los 320 píxeles de anchura de la pantalla. Proviene del módulo LCD_DRAWING. |
| RGB | Dato de 16 bits que indica el color seleccionado para las operaciones, en formato RGB565. Proviene del módulo LCD_DRAWING. |
| NUM_PIX | Dato de 17 bits que representa el número de píxeles consecutivos a pintar. Proviene del módulo LCD_DRAWING. |

Tabla 4: tabla que indica las salidas del módulo LCD_CTRL.

| Salidas |  |
| --- | --- |
| Nombre | Descripción |
| DONE_CURSOR | Señal que indica que la operación de colocar el cursor en la pantalla ha finalizado correctamente. |
| DONE_COLOUR | Señal que indica que la operación de dibujar píxeles ha finalizado correctamente. |
| LCD_CS_N | Selector de chip en lógica negativa. Se envía al driver ILI9341. |
| LCD_WR_N | Señal de escritura en lógica negativa. Se envía al driver ILI9341 |
| LCD_RS | Señal que indica si lo que se envía desde las líneas de datos es un comando o un dato. LCD_RS=0 selección de comando. LCD_RS=1 selección de datos. |
| LCD_DATA | Dato de 16 bits que transmite la información de un comando o un dato al driver. |

Figura 3: muestra las entradas y salidas del módulo LCD_CTRL.

### 2.2.3 Diseño del bloque

#### UNIDAD DE PROCESO:

Figura 4: muestra la unidad de proceso del módulo LCD_CTRL.

#### UNIDAD DE CONTROL:

Figura 5: muestra la unidad de proceso del módulo LCD_CTRL.

### 2.2.4 Diseño del bloque

Para el diseño del bloque hemos hecho uso registros para guardar los valores de entrada proporcionados (x,y,rgb, numpix). De este modo, a partir de cuando LCD_Init_Done esté activado, se llevará a cabo el posicionamiento del cursor (OP_SETCURSOR) y el dibujado de píxeles (OP_DRAWCOLOUR)

## 2.3 Módulo LCD_DRAWING

### 2.3.1 Descripción de su función

El módulo LCD_DRAWING se encarga de poner a trabajar a LCD_CTRL. Es decir, le transmite las operaciones a realizar, desde el punto de vista más próximo al usuario, además de prepararle los datos requeridos para ello. De este modo, envía órdenes para llevar a cabo las funcionalidades concretas requeridas. Dichas acciones serían el borrado de la pantalla y dibujar un cuadrado en el centro, haciendo uso para ambas del color que indique COLOUR_CODE.

### 2.3.1 Descripción de sus entradas y salidas

Tabla 5: tabla que indica las entradas del módulo LCD_DRAWING.

| Entradas |  |
| --- | --- |
| Nombre | Descripción |
| DEL_SCREEN | Señal que indica que se quiere dibujar toda la pantalla de un mismo color (1 bit). Es decir, el borrado de la misma. |
| DRAW_FIG | Señal que indica que se quiere dibujar un cuadrado en la pantalla (1 bit). |
| COLOUR_CODE | Código de 3 bits que indica el índice o selección del color a utilizar para las operaciones que llevará a cabo LCD_CTRL. Es indicado por el usuario. |
| DONE_CURSOR | Señal que indica que la operación de posicionar el cursor en las coordenadas requeridas (XCOL, YROW) ha finalizado correctamente (1 bit). Proviene del módulo LCD_CTRL. |
| DONE_COLOUR | Señal que indica que la operación de dibujar píxeles ha terminado correctamente (1 bit). Proviene del módulo LCD_CTRL. |

Tabla 6: tabla que indica las salidas del módulo LCD_DRAWING.

| Salidas |  |
| --- | --- |
| Nombre | Descripción |
| OP_SETCURSOR | Señal que indica que la operación a realizar es el posicionamiento del cursor en unas coordenadas concretas (XCOL, YROW). |
| XCOL | Dato de 8 bits que indica la coordenada horizontal en la que se ha de colocar el cursor. Requiere una longitud binaria de 8 bits (0 – 255) para representar los 240 píxeles de altura de la pantalla. |
| YROW | Dato de 9 bits que indica la coordenada vertical en la que se ha de colocar el cursor. Requiere una longitud binaria de 9 bits (0 - 511) para representar los 320 píxeles de anchura de la pantalla. |
| OP_DRAWCOLOUR | Señal de ejecución para procesar el pintado en pantalla de un número de píxeles determinado. |
| RGB | Código de 16 bits que indica el color seleccionado para las operaciones, en formato RGB565. |
| NUM_PIX | Dato de 17 bits que representa el número de píxeles consecutivos a pintar. |

Figura 6: muestra las entradas y salidas del módulo  LCD_DRAWING.

### 2.3.3 Diseño del bloque

#### UNIDAD DE PROCESO:

Figura 7: muestra la unidad de proceso del módulo LCD_DRAWING.

#### UNIDAD DE CONTROL:

Figura 8: muestra la unidad de control del módulo LCD_DRAWING.

### 2.3.4 Código vhdl

- descripción de la implementación

## 2.4 Desarrollo en Quartus

# 3. Conclusiones

# 4. Bibliografía

[1] LCD LT24: https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=68&No=892&PartNo=2

[2] UART:  https://www.rohde-schwarz.com/es/productos/test-y-medida/osciloscopios/educational-content/que-es-uart_254524.html

[3] DE1-SoC:

http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/ee2_digital/DE1-SoC_User_manual.pdf

https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=205&No=836&PartNo=2#contents

[4] Driver ILI9341:  https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf

[5] Pantalla a-Si TFT LCD:

https://rentingfinders.com/glosario/pantallas-tft-lcd/

https://www.hengweiye.com/es/20201208-89800

https://www.geeknetic.es/Guia/1605/Tipos-de-Paneles-de-Monitor.html